附件：规格清单

| 仙林园区楼顶设备系统并线标单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：中国科学院南京地理与湖泊研究所仙林园区A、B实验大楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  | 日期:2019年05月23日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 复价 | 备 注 |
| 活性炭3台----高空排放1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机天圆地方 |  | 3 | 个 |  |  | PP材质 |
| 2 | 风帽 | Φ800 | 1 | 个 |  |  | 将军帽PP材质 |
| 3 | 风管 | Φ800 | 6 | 米 |  |  | PP材质 |
| 4 | 风管底板座 | 1200*1200 | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| 5 | 风管 | Φ700 | 15 | 米 |  |  | PP材质 |
| 6 | 风管 | Φ400 | 12 | 米 |  |  | PP材质 |
| 7 | 风管 | Φ300 | 6 | 米 |  |  | PP材质 |
| 8 | 大小头 | Φ800变700 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 9 | 45度弯头 | Φ800 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 10 | 弯头 | Φ700 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 11 | 弯头 | Φ400 | 4 | 个 |  |  | PP材质 |
| 12 | 弯头 | Φ300 | 2 | 个 |  |  | PP材质 |
| 13 | 三通 |  | 4 | 个 |  |  | PP材质 |
| 14 | 止回阀 | Φ700 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 15 | 止回阀 | Φ400 | 2 | 个 |  |  | PP材质 |
| 16 | 止回阀 | Φ300 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 17 | 检测平台 | 2000*2000*3500 | 1 | 套 |  |  | 镀锌槽钢角铁 |
| 18 | 钢丝绳 |  | 1 | 套 |  |  | 钢丝绳 |
| 19 | 承重风管支架 |  | 18 | 个 |  |  | 镀锌槽钢角铁 |
| 20 | 检测取样口 | 风阀 | 2 | 只 |  |  | 进、出风口处 |
| 21 | 附件 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 活性炭4台----高空排放2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机天圆地方 |  | 4 | 个 |  |  | PP材质 |
| 2 | 风帽 | Φ800 | 1 | 个 |  |  | 将军帽PP材质 |
| 3 | 风管 | Φ800 | 6 | 米 |  |  | PP材质 |
| 4 | 风管底板座 | 1200*1200 | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| 5 | 风管 | Φ700 | 18 | 米 |  |  | PP材质 |
| 6 | 风管 | Φ400 | 12 | 米 |  |  | PP材质 |
| 7 | 风管 | Φ300 | 6 | 米 |  |  | PP材质 |
| 8 | 大小头 | Φ800变700 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 9 | 45度弯头 | Φ800 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 10 | 弯头 | Φ700 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 11 | 弯头 | Φ400 | 4 | 个 |  |  | PP材质 |
| 12 | 弯头 | Φ300 | 4 | 个 |  |  | PP材质 |
| 13 | 三通 |  | 5 | 个 |  |  | PP材质 |
| 14 | 止回阀 | Φ700 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 15 | 止回阀 | Φ400 | 2 | 个 |  |  | PP材质 |
| 16 | 止回阀 | Φ300 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 17 | 检测平台 | 2000*2000*3500 | 1 | 套 |  |  | 镀锌角铁 |
| 18 | 钢丝绳 |  | 1 | 套 |  |  | 钢丝绳 |
| 19 | 承重风管支架 |  | 22 | 个 |  |  | 镀锌槽钢角铁 |
| 20 | 检测取样口 | 风阀 | 2 | 只 |  |  | 进、出风口处 |
| 21 | 附件 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 活性炭3台----高空排放3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机天圆地方 |  | 3 | 个 |  |  | PP材质 |
| 2 | 风帽 | Φ1000 | 1 | 个 |  |  | 将军帽PP材质 |
| 3 | 风管 | Φ1000 | 6 | 米 |  |  | PP材质 |
| 4 | 风管底板座 | 1500*1500 | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| 5 | 风管 | Φ800 | 18 | 米 |  |  | PP材质 |
| 6 | 风管 | Φ500 | 6 | 米 |  |  | PP材质 |
| 7 | 风管 | Φ450 | 3 | 米 |  |  | PP材质 |
| 8 | 风管 | Φ300 | 6 | 米 |  |  | PP材质 |
| 9 | 大小头 | Φ1000变800 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 10 | 大小头 | Φ800变600 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 11 | 45度弯头 | 1000 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 12 | 弯头 | Φ600 | 2 | 个 |  |  | PP材质 |
| 13 | 弯头 | Φ500 | 2 | 个 |  |  | PP材质 |
| 14 | 弯头 | Φ450 | 2 | 个 |  |  | PP材质 |
| 15 | 弯头 | Φ300 | 2 | 个 |  |  | PP材质 |
| 16 | 三通 |  | 4 | 个 |  |  | PP材质 |
| 17 | 止回阀 | Φ500 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 18 | 止回阀 | Φ450 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 19 | 止回阀 | Φ300 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 20 | 检测平台 | 2000*2000*3500 | 1 | 套 |  |  | 镀锌角铁 |
| 21 | 钢丝绳 |  | 1 | 套 |  |  | 钢丝绳 |
| 22 | 承重风管支架 |  | 22 | 个 |  |  | 镀锌槽钢角铁 |
| 23 | 检测取样口 | 风阀 | 2 | 只 |  |  | 进、出风口处 |
| 24 | 附件 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 喷淋塔3台----高空排放4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机天圆地方 |  | 3 | 个 |  |  | PP材质 |
| 2 | 风帽 | Φ1000 | 1 | 个 |  |  | 将军帽PP材质 |
| 3 | 风管 | Φ1000 | 6 | 米 |  |  | PP材质 |
| 4 | 风管底板座 | 1500*1500 | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| 5 | 风管 | Φ800 | 35 | 米 |  |  | PP材质 |
| 6 | 风管 | Φ600 | 8 | 米 |  |  | PP材质 |
| 7 | 大小头 | Φ1000变800 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 8 | 45度弯头 | 1000 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| 9 | 弯头 | Φ600 | 3 | 个 |  |  | PP材质 |
| 10 | 弯头 | Φ800 | 3 | 个 |  |  | PP材质 |
| 11 | 三通 | Φ600 | 5 | 个 |  |  | PP材质 |
| 12 | 止回阀 | Φ600 | 3 | 个 |  |  | PP材质 |
| 13 | 检测平台 | 2000*2000*3500 | 1 | 套 |  |  | 镀锌槽钢角铁 |
| 14 | 钢丝绳 |  | 1 | 套 |  |  | 钢丝绳 |
| 15 | 承重风管支架 |  | 15 | 个 |  |  | 镀锌槽钢角铁 |
| 16 | 检测取样口 | 风阀 | 2 | 只 |  |  | 进、出风口处 |
| 17 | 附件 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 下水管 | Φ50 | 60 | 米 |  |  | 楼顶通到楼下接入废水池系统 |
| 2 | 弯头 | Φ50 | 25 | 个 |  |  |  |
| 3 | 危废箱 | 1400*1400*1200 | 1 | 只 |  |  | PP材质钢制支架 |
| 4 | 吊车费 |  | 1 | 项 |  |  | 大型长臂吊车 |
| 5 | 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 运费： |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装费： |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 共计： |  |  |  |  |  |  |
| 注：生产安装工期20天。 |  |  |  |  |  |  |  |