维保内容和要求

一、维保服务内容：

- 定期巡检服务

供应商应每月对园区内全部智能化设备开展全面巡检工作，核心内容包含5项：①功能检查：运维人员按计划时间节点，逐项核查各系统设备的实际工作状态，确保功能正常；②隐患排查：巡检中发现的潜在故障风险，须第一时间现场处置并排除，防患于未然；③清洁保养：对核心设备进行专业除尘、清洁维护，保障设备运行效率与使用寿命；④软件维护：完成重要软件配置及核心数据库的定期备份，按需开展固件升级与版本更新；⑤运维评估：每次巡检后出具完整报告，同步完成系统健康度综合评价，为后续运维提供依据。

- 专项保障服务

研究所举办大型活动前,须对大厅LED显示屏、报告厅会议系统及配套LED显示屏开展专项全面检查，确保设备100%正常运行。大型活动期间，须安排会议系统、网络系统专业工程师专人驻场，提供全程技术保障，具体活动时间以研究所通知为准。

- 应急维保服务

当园区智能化系统发生大面积突发故障或异常情况时，供应商须启动应急响应，快速处置，降低故障影响,包括：①7×24小时接收业主故障反馈，第一时间安排人员到场检查维修，明确故障原因并解决；②抢险救灾：遭遇水害、火情、停电等突发事故时，优先开展核心数据抢救工作，保障数据安全；③灾后恢复：事故处置后，负责系统重建、调试及恢复至常态运行。（应急维保过程中产生的设备采购、更换及安装维修费用，由双方另行结算，不包含在基础维保服务范围内）

- 信息管理及使用培训

每年组织不少于三次的各系统使用培训，覆盖园区物业管理人员及所内业务部门管理人员，针对日常运维中发现的系统使用问题、错误操作方法，及时收集反馈，制定针对性培训方案，提升相关人员的系统操作能力与故障处理水平。

二、各系统主要维保内容：

- 综合布线系统

具体包括:工作区-模块及面板、水平区-数据及语音水平布线、设备间-光纤配线架，语音配线架及网络配线架及其跳线；设备机柜等、垂直主干区-光纤及大对数线缆。

| 综合布线系统 | 定期巡检 | 功能排查（月检） | 设备安装牢固 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 线缆绑扎检查 |
|  |  | 隐患排查（月检） | 标识脱落，污损 |
|  |  |  | 面板模块，配线架接触不良 |
|  |  |  | 光纤受压，受拉 |
|  |  | 清洁保养（年检） | 弱电间及机房除尘 |
|  |  | 评估报告（年度） | 系统优化方案 |
|  | 专项保障 | 按需 | 网络、电话跳线调整 |
|  | 应急维保 | 按需 | 网络、电话连接故障 |
|  |  |  | 链路设备固定不牢或受损 |
|  | 信息管理 | 线上 | 资产及标签标识维护 |

- 计算机网络及网络安全系统

具体包括:①网络安全：各类串接或旁路在网络中，为网络提供接入、防护及管理作用的设备、②网络数通核心-汇聚层：信息网、课题组专网的核心及汇聚设备、③网络数通接入层：包括有线网络接入及无线网络接入（AP）设备。

| 计算机网络及网络安全系统 | 定期巡检 | 功能检查（月检） | 网络交换能力检查 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 网络安全能力检查 |
|  |  | 隐患排查（月检） | 网络交换隐患排查 |
|  |  |  | 网络安全隐患排查 |
|  |  | 清洁保养（年检） | 系统设备风扇、端口除尘 |
|  |  | 评估报告（年度） | 网络及安全系统优化方案 |
|  | 专项保障 | 按需 | 设备点位安装调整 |
|  |  |  | 系统VLAN划分调整 |
|  |  |  | 系统路由信息调整 |
|  | 应急维保 | 按需 | 网络连接故障 |
|  |  |  | 网络性能受损事故 |
|  |  |  | 网络安全故障 |
|  |  |  | 网络管理故障 |
|  | 信息管理 | 线上 | 资产及拓扑运维管理 |

- 机房工程

具体包括:①UPS及设备供电系统：包括机柜内UPS供电回路内线缆、设备等、②空调系统：包括机房内设备的精密空调室内室外机及配配套电源和热交换管道、③机房冷通道：包括机房冷通道设备及其配件辅材。

| 机房工程 | 定期巡检 | 功能检查（月检） | UPS及设备供电检查 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空调设备检查 |
|  |  |  | 微模块机柜及附件检查 |
|  |  | 清洁保养（年检） | 空调过滤网除尘 |
|  |  | 评估报告（年度） | UPS电池健康度评估 |
|  |  |  | 机房能效评估 |
|  | 应急维保 | 按需 | UPS及供电系统故障 |
|  |  |  | 空调设备故障 |
|  | 信息管理 | 线上 | 资产及运维时效管理 |

- 视频监控系统

具体包括:①通信层：支撑系统运行而建设的各种通信线缆，电源线缆及配套的网络交换设备，光端机等、②前端设备层：包括各类型前端摄像机及编码设备、③控制端管理层：包括存储设备，平台服务器，解码设备，大屏显示设备等、④逻辑应用层：包括摄像机编解码信息，系统内及系统外联动关系，智能分析参数设定。

| 视频监控系统 | 定期巡检 | 功能检查（月检） | 前端设备检查 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 控制端设备检查 |
|  |  |  | 设备通信系统检查 |
|  |  |  | 应用层功能检查 |
|  |  | 清洁保养（年检） | 控制端设备风扇、端口除尘 |
|  |  |  | 镜头及防尘罩除尘 |
|  |  | 评估报告（年度） | 监控系统优化方案 |
|  | 应急维保 | 按需 | 设备离线故障 |
|  |  |  | 系统访问故障 |
|  |  |  | 存储及回放故障 |
|  |  |  | 显示故障 |
|  | 信息管理 | 线上 | 资产及标识运维管理 |

- 门禁系统

具体包括:①通信层：支撑系统运行而建设的各种通信线缆，电源线缆及配套的网络交换设备，智能锁网关等、②前端设备层：主要的I/O设备包括门禁磁力锁，读卡器，出门按钮，人脸识别设备等、③认证管理层：包括门禁控制器设备及智能门锁等具备人员信息存储能力的设备、④平台应用层：平台内人员信息库，门禁点位绑定，权限编组，联动等功能设置。

| 门禁系统 | 定期巡检 | 功能检查（月检） | 前端设备功能检查 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 控制端设备检查 |
|  |  |  | 应用软件功能检查 |
|  |  | 清理保养（年检） | 服务器数据清理 |
|  | 专项保障 | 按需 | 软件升级及固件更新 |
|  | 应急维保 | 按需 | 门锁功能故障处理 |
|  |  |  | 认证识别故障处理 |
|  |  |  | 系统登录故障处理 |
|  | 信息管理 | 线上 | 资产运维管理 |
|  |  |  | 人员信息库备份及管理 |
|  |  |  | 人员权限信息库备份及管理 |

- 停车管理系统

具体包括:①硬件设备层：包括停车场主机，道闸，车位显示屏，车牌识别摄像机及其他配套设备、②软件控制层：系统管理软件。

| 停车场系统 | 定期巡检 | 功能检查（月检） | 通信及电源线路检查 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硬件设备功能检查 |
|  |  |  | 软件应用功能检查 |
|  |  | 清理保养（年检） | 硬件设备保养 |
|  | 专项保障 | 按需 | 软件升级及固件更新 |
|  | 应急维保 | 按需 | 通信及电源线路故障 |
|  |  |  | 硬件设备功能故障 |
|  |  |  | 软件系统功能故障 |
|  | 信息管理 | 线上 | 资产信息管理 |
|  |  |  | 车牌信息库备份及管理 |

- 会议系统

音频子系统：包括音频采集、处理、放大及播放整个流程中涉及的话筒，音频处理器及调音台，各类型功放，扬声器等设备

视频子系统：包括视频矩阵，投影、电视或LED等大屏显示设备

视频会议子系统：包括视频会议摄像机、终端等设备

录播子系统：包括录播摄像机，终端等设备

中控子系统：包括中控主机，强电控制设备，控制平板及软件编程等

会议信息发布系统：包括终端显示屏，服务器及配套软件

舞台机械及灯光系统：包括灯光及机械控制台，执行设备及管理软件。

| 会议场系统 | 定期巡检 | 功能检查（月检） | 通信及电源线路检查 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 音频设备功能检查 |
|  |  |  | 视频设备功能检查 |
|  |  |  | 视频会议功能检查 |
|  |  |  | 录播设备功能检查 |
|  |  |  | 中控设备功能检查 |
|  |  |  | 信息发布功能检查 |
|  |  |  | 舞台机械及灯光功能检查 |
|  |  | 清理保养（年检） | 硬件设备保养 |
|  | 专项保障 | 按需 | 软件升级及固件更新 |
|  |  |  | 重大活动临设配合 |
|  |  |  | 重大会议现场保障 |
|  | 应急维保 | 按需 | 通信及电源线路故障 |
|  |  |  | 音频设备功能故障 |
|  |  |  | 视频设备功能故障 |
|  |  |  | 视频会议功能故障 |
|  |  |  | 录播设备功能故障 |
|  |  |  | 中控设备功能故障 |
|  |  |  | 信息发布功能故障 |
|  |  |  | 舞台机械及灯光功能故障 |
|  | 信息管理 | 线上 | 资产信息管理 |
|  |  |  | 跳线标识管理 |

- 信息发布系统

LED大屏系统：1#楼1F大厅LED显示设备

楼层信息发布大屏系统：1-4#楼各个楼层电梯厅信息发布终端设备

| 信息发布系统 | 定期巡检 | 功能检查（月检） | 通信及电源线路检查 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LED大屏功能检查 |
|  |  |  | 电梯厅信息发布功能检查 |
|  |  | 清理保养（年检） | 硬件设备保养 |
|  | 专项保障 | 按需 | 软件升级及固件更新 |
|  |  |  | 重大活动临设配合 |
|  | 应急维保 | 按需 | 通信及电源线路检查 |
|  |  |  | LED大屏功能检查 |
|  |  |  | 电梯厅信息发布功能检查 |
|  | 信息管理 | 线上 | 资产信息管理 |

- BA及能耗监测系统

I/O层：CO传感器，液位传感器，水电表具等

设备层：DDC，采集器等设备

应用软件层：数据库、服务器及平台管理软件

| BA及能耗监测系统 | 定期巡检 | 功能检查（月检） | 通信及电源线路检查 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 传感器及执行器功能检查 |
|  |  |  | DDC及采集器功能检查 |
|  |  |  | 软件功能检查 |
|  |  | 清理保养（年检） | 硬件设备保养 |
|  | 专项保障 | 按需 | 软件升级及固件更新 |
|  |  |  | 计量数据汇总 |
|  | 应急维保 | 按需 | 通信及电源线路故障 |
|  |  |  | 传感器及执行器功能故障 |
|  |  |  | DDC及采集器功能故障 |
|  |  |  | 软件功能故障 |
|  | 信息管理 | 线上 | 资产信息管理 |
|  |  |  | 数据库备份及管理 |

- 公共广播系统

音频功放及扬声器、音频控制及采集设备、软件应用层

| 公共广播系统 | 定期巡检 | 功能检查（月检） | 通信及电源线路检查 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 音频功放及扬声器检查 |
|  |  |  | 音频控制及采集设备检查 |
|  |  |  | 软件功能检查 |
|  |  | 清理保养（年检） | 硬件设备保养 |
|  | 应急维保 | 按需 | 通信及电源线路故障 |
|  |  |  | 音频功放及扬声器故障 |
|  |  |  | 音频控制及采集设备故障 |
|  |  |  | 软件功能故障 |